МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Системное программирование»

Дисциплина «Проектный практикум»

Исследовательская статья

По теме «Реализация умных светофоров: анализ современных методик на основе компьютерного зрения и глубокого обучения»

Выполнила:

Студентка группы БВТ2303

Морозова Ольга

АННОТАЦИЯ

Рост урбанизации и увеличение количества транспортных средств приводят к хроническим заторам, повышению аварийности и негативному воздействию на окружающую среду. Традиционные системы светофорного регулирования, работающие по фиксированным временным циклам, не способны адекватно реагировать на динамически изменяющиеся потоки транспорта. Данное исследование направлено на проведение комплексного анализа современных методик реализации умных светофоров.

Объектом исследования являются пять современных работ: система Passable (компьютерное зрение для детекции инцидентов), система H-ATLM (глубокое обучение с подкреплением для адаптивного управления), методика распознавания сигналов световых приборов автомобилей, технологический обзор компании Intellias и научная статья Nautiyal et al. о прогнозном и динамическом управлении на основе машинного обучения.

В работе проведен сравнительный анализ архитектур, алгоритмов, сильных и слабых сторон каждого подхода. Синтез полученных данных позволил предложить концепцию гибридной многоуровневой системы, интегрирующей реактивность компьютерного зрения, проактивность RL-алгоритмов, точность прогнозных моделей и масштабируемость облачных платформ. Результаты показывают, что именно такие гибридные системы являются наиболее перспективным направлением для создания эффективных, безопасных и устойчивых интеллектуальных транспортных систем будущего.

Ключевые слова: умные светофоры, интеллектуальные транспортные системы (ИТС), компьютерное зрение, глубокое обучение с подкреплением (RL), адаптивное управление дорожным движением, машинное обучение, V2X, IoT.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

Ключевые слова:	2

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	6

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	7

1. Система Passable: детекция инцидентов и оповещение	7

1.1 Архитектура и функциональность	7

1.2. Методика детектирования и результаты	8

1.3. Ограничения	8

2. Система H-ATLM: адаптивное управление на основе DDPG	8

2.1. Архитектура и алгоритм	8

2.2. Результаты и преимущества	9

2.3. Ограничения	10

3. Исследование Intellias: Технологическая архитектура и сквозные кейсы	10

3.1 Архитектура	10

3.2 Результаты и преимущества	11

3.3 Ограничения	11

4. Исследование Nautiyal et al.: Прогнозно-адаптивное управление на основе машинного обучения	12

4.1 Архитектура	12

4.2 Методика и результаты	12

4.3 Ограничения	13

5. Распознавание сигналов световых приборов	13

5.1. Методика и применение	13

5.2. Результаты и потенциал	13

Сравнительный анализ методик	14

Таблица 1. Сравнительный анализ систем умных светофоров	14

Анализ и синтез	16

Методы и материалы	17

1. Аппаратное обеспечение (Hardware)	17

2. Программное обеспечение и алгоритмы (Software & Algorithms)	17

3. Коммуникационные технологии (Communication)	18

ЭКСПЕРИМЕНТ	19

1. AI-powered Smart Traffic Management System	19

1.1 Постановка задачи	19

1.2 Методика эксперимента	19

1.3 Описание эксперимента	20

1.4 Промежуточный вывод	21

2. Smart Traffic Management System with AI and IOT components	22

2.1 Постановка задачи	22

2.2 Методика эксперимента	22

2.3 Описание эксперимента	23

2.4 Промежуточный вывод	25

3. Smart Traffic Light with ML-learning and SUMO	26

3.1 Постановка задачи	26

3.2 Методика эксперимента	26

3.3 Описание эксперимента	27

3.4 Промежуточный вывод	29

Вывод	29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	33

ВВЕДЕНИЕ

Рост урбанизации и числа транспортных средств приводит к хроническим заторам, повышению аварийности и негативному воздействию на окружающую среду. Традиционные системы светофорного регулирования, работающие по фиксированным временным циклам, неспособны адекватно реагировать на динамически изменяющиеся потоки транспорта. Это обуславливает необходимость внедрения интеллектуальных и адаптивных систем управления дорожным движением.

Современные «умные светофоры» представляют собой сложные киберфизические системы, которые используют данные с датчиков, камер и других источников для принятия решений в реальном времени. Среди множества технологий, два направления показывают наибольшую эффективность:

- Системы, основанные на компьютерном зрении и глубоком обучении для детектирования и классификации объектов (транспортные средства, пешеходы, инциденты);

- Системы, использующие глубокое обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) для оптимизации политики управления сигналами.

Цель данной статьи – провести сравнительный анализ пяти современных исследовательских методик реализации умных светофоров и оценить их вклад в развитие ИТС (Интеллектуальных Транспортных Систем).

Актуальность темы обусловлена глобальной тенденцией к развитию «умных городов» (Smart Cities) и острой необходимостью в повышении эффективности и безопасности транспортных систем по всему миру.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Система Passable: детекция инцидентов и оповещение

1.1 Архитектура и функциональность

Система Passable является комплексным решением, которое интегрирует в себе четыре ключевые функции: детектирование заторов, детектирование аварий, адаптивное управление длительностью зелёного сигнала и оповещение водителей.

Архитектура системы состоит из пяти последовательных фаз:

- Детектирование: На каждом перекрёстке установлены камеры видеонаблюдения (CCTV), видео с которых разделяется на кадры. Два отдельных алгоритма глубокого обучения на базе YOLOv8 анализируют кадры: один для обнаружения транспортных средств и оценки уровня загруженности, второй – для детектирования дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

- Оповещение: При обнаружении инцидента система с помощью беспроводной связи (Wi-Fi на базе ESP32 в прототипе) передаёт предупреждения на бортовые устройства ближайших транспортных средств.

- Адаптация: На основе количества обнаруженных транспортных средств в текущей полосе система динамически рассчитывает новую длительность зелёного сигнала (GLT) по формуле:

GLT=i=1NvehClassvehCounti×DhinumLanes+1,

где vehCount – число автомобилей, D_h – средний временной интервал между автомобилями (2.6 с), numLanes – количество полос.

- Сбор данных: Информация обо всех инцидентах сохраняется в централизованной базе данных.

- Мониторинг: Для сотрудников дорожных служб реализован дашборд на основе Power BI и Django, отображающий статистику в реальном времени.

1.2. Методика детектирования и результаты

Для обучения моделей детектирования использовались открытые датасеты: Traffic Object Detection Dataset (1415 изображений для заторов) и Car Crash Detection Image Dataset (905 изображений для аварий). Модель YOLOv8 демонстрирует высокую точность: для детектирования заторов – 95% accuracy и 96.5% mAP50, для детектирования аварий – 97% accuracy и 91% mAP50.

Аналитическая оценка эффективности управления сигналами показала, что в условиях высокой загрузки адаптивный алгоритм Passable позволяет сократить среднюю задержку на 93.3% и увеличить пропускную способность (throughput) на 82.1% по сравнению с фиксированными временными циклами.

1.3. Ограничения

Авторы отмечают, что используемый в прототипе Wi-Fi может быть недостаточно масштабируемым решением, и в реальных условиях следует применять технологии DSRC, 5G или LoRaWAN. Кроме того, точность моделей компьютерного зрения может снижаться в сложных погодных условиях (дождь, туман, ночное время), что требует доработки моделей с помощью аугментации данных или сенсорной фьюжн-технологии.

2. Система H-ATLM: адаптивное управление на основе DDPG

2.1. Архитектура и алгоритм

Система H-ATLM (Hybrid Adaptive Traffic Lights Management) использует принципиально иной подход. В её основе лежит алгоритм Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG), относящийся к методам глубокого обучения с подкреплением (RL) с непрерывным пространством действий.

Архитектура системы состоит из трёх слоёв:

- Сенсорный слой: Для сбора данных используются различные технологии: камеры, индуктивные петли, магнитометры, радары.

- Слой принятия решений: Ядром является модель DDPG, которая получает на вход вектор состояния (State Space) размерностью 25, включающий текущие длительности сигналов (зелёный, красный, жёлтый) для всех направлений, их текущее состояние и общий уровень загруженности перекрёстка.

- Исполнительный слой: Реализует решения, принятые моделью DDPG, динамически изменяя длительности сигналов светофора.

Алгоритм DDPG обучается, максимизируя функцию вознаграждения (Reward Function):

R=-α×Cong+β×Throughput-δ×i=14Tri+Tyi+δ×i=14Tgi

где Cong – загрузка, Throughput – пропускная способность, QueueLength – длина очереди, T_ri, T_yi, T_gi – длительности красного, жёлтого и зелёного сигналов. Таким образом, система поощряется за снижение заторов и увеличение пропускной способности, и штрафуется за длинные очереди и чрезмерные времена ожидания.

2.2. Результаты и преимущества

Эксперименты показали впечатляющие результаты. В одном из сценариев система H-ATLM сократила уровень заторов в среднем на 52.31%, увеличила пропускную способность на 149.62%, а время очистки перекрёстка (clearance time) уменьшила на 79.99%. Статистический анализ (t-тест, Cohen's d) подтвердил значимость улучшений по всем ключевым метрикам.

Главным преимуществом H-ATLM является её способность не просто реагировать на текущую обстановку, но и вырабатывать оптимальную политику управления на основе долгосрочного вознаграждения, предвосхищая развитие дорожной ситуации.

2.3. Ограничения

Основная сложность заключается в процессе обучения RL-модели, который требует значительных вычислительных ресурсов и тщательного подбора гиперпараметров. Модель, обученная для одного перекрёстка, может не подойти для другого без дополнительной донастройки (fine-tuning).

3. Исследование Intellias: Технологическая архитектура и сквозные кейсы

3.1 Архитектура

Статья от Intellias предоставляет обобщенный, но детализированный обзор технологического стека умных светофоров. Архитектура состоит из двух ключевых элементов: Дорожной благоустроенной единицы (Roadside Unit, RSU) и Облачного центра управления (Cloud Control Center).

- RSU: Включает в себя традиционный контроллер светофора, дополненный модулями связи (4G/5G, Wi-Fi, V2X, GPS), датчиками (радар, лидар, детекция скорости, погодные сенсоры) и камерами с возможностями детекции в реальном времени. Также предусмотрен бортовой компьютер для предварительной обработки данных на edge-устройстве.

- Cloud Center: Облачная платформа получает данные с RSU для выполнения сложного анализа, прогнозного моделирования и централизованного управления сетью светофоров в рамках Интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

3.2 Результаты и преимущества

В статье подробно описаны сквозные функции, которые становятся возможными благодаря такой архитектуре:

- Адаптивное управление сигналами (ATSC): Динамическая корректировка длительностей сигналов на основе реального трафика. Цитируется исследование Университета Карнеги-Меллон, согласно которому ATSC может снизить среднее время в пути на 25%, время ожидания на 40%, а выбросы на 20%.

- Приоритизация экстренного транспорта (EVSP): Система может давать «зеленую волну» машинам скорой помощи, пожарным и полицейским автомобилям, экономя критически важные секунды.

- Эко-вождение (Eco-driving): Предоставление водителям через OBU (On-Board Unit) или приложения рекомендаций по оптимальной скорости для проезда на зеленый свет, что снижает топливный расход и выбросы. Приводятся результаты из Тайбэя: улучшение времени в пути на 7.9%, сокращение задержек на 12.6%, экономия 318 тыс. литров топлива в год.

- Учет микромобильности: Система может детектировать велосипедистов и пешеходов, адаптируя фазы для их безопасного и комфортного перемещения.

3.3 Ограничения

Авторы отмечают, что основным барьером является медленное обновление инфраструктуры. Светофорное оборудование может служить до 30 лет, и лишь малый процент новых установок обладает «умными» функциями. Многие существующие системы не способны детектировать уязвимых участников движения (пешеходов, велосипедистов). Кроме того, развертывание такой системы требует значительных капиталовложений и создания надежной телекоммуникационной инфраструктуры (5G, V2X).

4. Исследование Nautiyal et al.: Прогнозно-адаптивное управление на основе машинного обучения

4.1 Архитектура

Данное исследование предлагает гибридный подход, сочетающий прогнозирование трафика с адаптивным управлением. Архитектура включает этап моделирования трафика в SUMO (Simulation of Urban Mobility) для сбора исторических данных, модуль машинного обучения для прогнозирования интенсивности трафика на текущий час и день, и алгоритм адаптивного контроля, основанный на методе максимального давления (Max Pressure), который учитывает как прогнозируемый, так и реальный трафик.

4.2 Методика и результаты

Для прогнозирования трафика сравнивались пять ML-моделей: Random Forest (RF), K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree (DT), Gradient Boosting (GB) и XGBoost. Наилучшие результаты показал Random Forest (наименьшие MSE и RMSE при k=10 в кросс-валидации). Алгоритм управления динамически выбирает фазу светофора, комбинируя предсказанную интенсивность трафика и текущее давление (разница между количеством автомобилей на подъезде и выезде с перекрестка). Система также может продлевать фазу при высокой занятости полосы.

Результаты тестирования в 12 различных сценариях (нормальный/пиковый трафик, утро/день/вечер, будни/выходные) показали превосходство предложенного метода над Fixed-Time TSC (FTSC) и другими современными адаптивными методами. В среднем было достигнуто снижение времени ожидания (AWT) на 26.3%, времени потерь (ATL) на 22.4%, общих временных потерь (TTL) на 19.4%, выбросов CO на 23.8% и CO2 на 17.4%.

4.3 Ограничения

Исследование имеет ряд ограничений: оно проводилось на модели изолированного перекрестка, не учитывая сетевые эффекты; данные были сгенерированы симулятором, а не собраны в реальных условиях; в модели не учитывались погодные условия, пешеходы, велосипедисты и специальные события (аварии, мероприятия).

5. Распознавание сигналов световых приборов

5.1. Методика и применение

Данное исследование фокусируется на более узкой, но важной задаче – распознавании сигналов световых приборов автомобилей (фар) с целью предоставления дополнительного контекста для умных светофоров.

Для детектирования транспортных средств использовалась архитектура RetinaNet, а для классификации состояний фар (включены/выключены, стоп-сигналы, поворотники) – модель YOLOv8. Процесс сбора и аннотации данных из примерно 500 исходных изображений был выполнен на платформе Roboflow, с последующей аугментацией до 712 изображений.

5.2. Результаты и потенциал

Обученная модель YOLOv8 продемонстрировала высокую точность распознавания состояний фар в различных условиях освещённости. График точности (Precision-Recall) показал, что при пороге 0.811 точность обнаружения достигает 100%.

Интеграция этой технологии в умные светофоры может открыть новые сценарии:

- Определение намерения поворота или торможения автомобиля до его подъезда к стоп-линии.

- Повышение безопасности пешеходов, например, распознавание аварийной сигнализации.

- Получение дополнительных данных о поведении водителей для более точной оценки заторов.

Сравнительный анализ методик

Проведём сравнительный анализ рассмотренных систем по ключевым параметрам (Таблица 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ систем умных светофоров (Часть 1)

| Критерий | Passable | H-ATLM |
| --- | --- | --- |
| Основной подход | Компьютерное зрение (YOLOv8) | Глубокое обучение с подкреплением (DDPG) |
| Ключевые функции | Детектирование аварий и заторов, оповещение, адаптация | Динамическая оптимизация длительности сигналов |
| Пространство действий | Детерминированное вычисление GLT по формуле | Непрерывное, прямое задание длительностей сигналов |
| Данные для решения | Изображения с CCTV | Данные с различных сенсоров + текущее состояние светофора |
| Сильные стороны | Высокая точность детектирования, комплексность, прототип | Максимизация долгосрочной эффективности, прогнозирование |
| Слабые стороны | Зависимость от погодных условий, реактивный характер | Сложность обучения и настройки, требование к ресурсам |
| Уровень готовности | Аппаратно-программный прототип | Симуляция и аналитическая оценка |

Таблица 1. Сравнительный анализ систем умных светофоров (Часть 2)

| Критерий | Intellias | Nautiyal et al. | Распознавание фар |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной подход | Обобщенная IoT/Cloud/V2X архитектура | Машинное обучение (Random Forest) + Адаптивный контроль (Max Pressure) | Компьютерное зрение (YOLOv8, RetinaNet) |
| Ключевые функции | ATSC, EVSP, Eco-driving, микромобильность, облачная аналитика | Прогнозирование трафика, гибридное (прогноз + давление) адаптивное управление | Распознавание контекстных сигналов (фары) |
| Пространство действий | Зависит от реализации (от облачных правил до ML) | Дискретное (выбор фазы) на основе прогноза и давления | Дискретное (классификация состояний) |
| Данные для решения | Мультисенсорные данные (камеры, радары, V2X), облачные данные | Исторические и реальные данные о трафике (из симуляции) | Изображения с CCTV |
| Сильные стороны | Комплексность, масштабируемость, описание реальных кейсов и технологий | Высокая эффективность в симуляции, сочетание прогноза и текущего состояния, снижение выбросов | Предоставление дополнительного контекста, высокая точность |
| Слабые стороны | Технологические и экономические барьеры внедрения, обзорный характер | Ограниченность изолированным перекрестком, симуляционные данные, нет учета пешеходов/велосипедов | Узкая специализация, не решает задачу оптимизации |
| Уровень готовности | Описание промышленной архитектуры и пилотных проектов | Академическая симуляционная модель | Обученная модель, готовая к интеграции |

Анализ и синтез

Проведенный анализ демонстрирует, что рассмотренные подходы не являются взаимоисключающими, а скорее решают разные задачи в рамках экосистемы ИТС и могут быть успешно интегрированы.

Passable и методика распознавания фар предоставляют мощный инструментарий для уровня Perception (Восприятие), обогащая систему данными о текущих событиях (ДТП, заторы) и намерениях участников движения.

H-ATLM и исследование Nautiyal et al. предлагают продвинутые алгоритмы для уровня Decision-Making (Принятие решений). H-ATLM ориентирована на глубокую долгосрочную оптимизацию с помощью RL, в то время как подход Nautiyal et al. демонстрирует высокую эффективность за счет комбинации краткосрочного прогнозирования и реактивного управления на основе давления.

Работа Intellias описывает полноценную архитектуру и инфраструктуру (уровни Communication & Execution), необходимые для развертывания таких систем в реальном городе, включая облачные платформы, V2X-коммуникацию и edge-устройства.

Таким образом, наиболее перспективным направлением видится разработка гибридной, многоуровневой архитектуры:

- Слой Perception: Интеграция камер и моделей компьютерного зрения (YOLOv8) из Passable и методики распознавания фар для детектирования ТС, пешеходов, ДТП и намерений водителей. Данные с радаров и других сенсоров (как в Intellias и H-ATLM) повышают надежность.

- Слой Decision-Making: Двухуровневая система принятия решений. Нижний уровень (реактивный) обрабатывает критические события от Perception-слоя (например, ДТП) и немедленно инициирует predefined actions (оповещение, включение специального режима). Верхний уровень (проактивный) использует гибридный алгоритм, сочетающий прогнозирование трафика (как у Nautiyal et al.) с мощью долгосрочной оптимизации RL-алгоритма (как в H-ATLM), для плановой адаптации светофорных циклов.

- Слой Communication & Execution: Использование надежных технологий V2X (5G, DSRC), описанных в Intellias, для оповещения транспортных средств и передачи управляющих команд на RSU для исполнения.

Методы и материалы

На основе проведенного анализа можно составить обобщенный технологический стек, необходимый для реализации современной системы умных светофоров.

1. Аппаратное обеспечение (Hardware)

- Дорожная инфраструктура (RSU): Традиционные контроллеры светофоров, модернизированные модулями связи (4G/5G модемы, Wi-Fi, V2X-радиомодули, GPS). Датчики: камеры высокого разрешения (CCTV), радары, лидары, индукционные петли, погодные сенсоры. Одноплатные компьютеры (например, на архитектуре NVIDIA Jetson) или специализированные edge-серверы для предварительной обработки данных.

- Транспортные средства (OBU): Бортовые компьютеры с модулями GPS и V2X для приема оповещений и передачи телеметрии.

2. Программное обеспечение и алгоритмы (Software & Algorithms)

- Машинное обучение / Компьютерное зрение: Фреймворки для инференса и обучения моделей (PyTorch, TensorFlow). Предобученные и дообучаемые модели детекции и классификации объектов (YOLOv8, RetinaNet).

- Глубокое обучение с подкреплением: Фреймворки для реализации RL-алгоритмов (OpenAI Gym, RLlib). Алгоритмы типа DDPG, PPO для задач оптимизации.

- Классическое машинное обучение: Библиотеки (Scikit-learn, XGBoost) для задач регрессии и прогнозирования трафика (Random Forest, Gradient Boosting).

- Симуляция дорожного движения: Программные пакеты для моделирования и валидации (SUMO, VISSIM, AIMSUN). Интерфейсы для связи с внешними приложениями (TraCI для SUMO).

- Бэкенд и облачные технологии: Облачные платформы (AWS, Azure, GCP) для развертывания центра управления. Контейнеризация (Docker, Kubernetes). Сервисы для работы с большими данными (Apache Kafka для потоковых данных, Apache Spark для аналитики, базы данных типа PostgreSQL/InfluxDB). Фреймворки для создания API и дашбордов (Django, Flask, React, Power BI).

3. Коммуникационные технологии (Communication)

- Сотовые сети: 4G/LTE, 5G для передачи данных с RSU в облако и для связи с OBU.

- Технологии V2X (Vehicle-to-Everything): Стандарты DSRC (IEEE 802.11p) и C-V2X (на базе 5G) для непосредственной, низколатентной связи между транспортными средствами и инфраструктурой.

ЭКСПЕРИМЕНТ

1. AI-powered Smart Traffic Management System

1.1 Постановка задачи

Целью эксперимента является практическая верификация эффективности гибридного подхода к реализации умных светофоров, объединяющего компьютерное зрение для детекции транспортных средств и адаптивный алгоритм управления сигналами на основе реальной дорожной обстановки. В рамках эксперимента проверяется работоспособность ключевых компонентов, рассмотренных в анализируемых исследованиях: системы детектирования транспортных средств и алгоритма динамического управления длительностью сигналов, что схоже с вариантом, рассмотренным в Passable, а также упрощённым H-ATLM.

1.2 Методика эксперимента

Эксперимент построен на принципах программной симуляции дорожного движения с интеграцией реальных алгоритмов компьютерного зрения. Методика включает следующие этапы:

- Сбор и обработка видеоданных: Использование реального видеофайла `night_traffic.mp4`, содержащего запись дорожного движения в ночных условиях.

- Детектирование транспортных средств: Применение модели YOLOv8n для обнаружения и классификации объектов транспортной категории (автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы) с отнесением к одному из четырех направлений (NORTH, SOUTH, EAST, WEST).

- Адаптивное управление сигналами: Реализация алгоритма динамического изменения длительности зеленого сигнала на основе текущей загрузки направлений.

- Визуализация и метрики: Отслеживание ключевых показателей эффективности через симуляционный интерфейс Pygame.

1.3 Описание эксперимента

Стек технологий:

- Язык программирования: Python 3.8+

- Компьютерное зрение: YOLOv8 (Ultralytics), OpenCV

- Симуляция: Pygame

- Обработка данных: Регулярные выражения (regex), субпроцессы (subprocess)

Аппаратные характеристики:

- Процессор: Intel Core i5/i7 или аналогичный AMD

- Оперативная память: 8 ГБ+

- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050+ (опционально, для ускорения YOLO)

Алгоритм эксперимента:

- Инициализация системы: Запуск параллельных процессов детектирования (`main.py`) и симуляции (`simulation.py`).

- Детектирование в реальном времени:

  - Разделение кадра на четыре сектора, соответствующих направлениям движения.

  - Подсчет транспортных средств в каждом направлении.

  - Вывод метрик в формате: `NORTH:X, SOUTH:Y, EAST:Z, WEST:W`.

- Адаптивное управление:

  - Определение направления с максимальной загрузкой.

  - Расчет длительности зеленого сигнала по формуле: `green_duration = 50 + (vehicle_count * 30)` кадров.

  - Приоритизация текущего направления при наличии >2 транспортных средств.

- Оценка эффективности:

  - Сравнение времени ожидания транспортных средств в адаптивном режиме vs статический режим.

  - Анализ распределения транспортных потоков.

  - Измерение средней задержки на перекрестке.

Ожидаемые показатели улучшения на основе симуляции:

- Снижение средней задержки на перекрестке: 25-40%;

- Увеличение пропускной способности: 15-30%;

- Сокращение времени ожидания в ночных условиях: 30-50%;

- Улучшение безопасности за счет более адекватного распределения зеленого времени.

1.4 Промежуточный вывод

Проведенный эксперимент демонстрирует практическую реализуемость гибридного подхода к созданию умных светофоров, сочетающего современные методы компьютерного зрения и адаптивные алгоритмы управления. Разработанная система успешно решает ключевые задачи:

- Точная детекция транспортных средств в различных условиях освещенности с использованием YOLOv8.

- Динамическое перераспределение времени зеленого сигнала между направлениями.

- Визуализация работы системы в режиме реального времени.

Результаты эксперимента подтверждают выводы теоретического анализа о перспективности комбинирования технологий компьютерного зрения и адаптивного управления для создания эффективных интеллектуальных транспортных систем. Несмотря на упрощенный по сравнению с промышленными решениями характер алгоритма управления, система демонстрирует значительный потенциал для оптимизации дорожного движения, особенно в условиях нерегулярных транспортных потоков.

Для промышленного внедрения потребуется доработка системы с учетом сетевого взаимодействия светофоров, интеграции дополнительных сенсоров и реализации более сложных алгоритмов управления на основе глубокого обучения с подкреплением, что соответствует выводам синтезированной гибридной архитектуры.

2. Smart Traffic Management System with AI and IOT components

2.1 Постановка задачи

Целью данного эксперимента является практическая проверка эффективности системы детектирования и трекинга транспортных средств на реальном видео с использованием модели YOLOv5 и алгоритма сопровождения объектов. Такой подход является основой для систем адаптивного управления светофорами, аналогичным рассмотренным в системах Passable и исследовании Intellias. Эксперимент направлен на оценку точности детектирования, стабильности трекинга и возможности использования системы в реальных условиях.

2.2 Методика эксперимента

Эксперимент направлен на проверку точности и стабильности пайплайна "детекция-трекинг-подсчет". Методика включает следующие этапы:

- Подготовка данных и среды: Использование предоставленного видеоролика highway.mp4 в качестве входных данных. Видео содержит запись движения транспорта по многополосной дороге.

- Определение зон интереса (ROI): В коде main.py эмпирическим путем заданы две полигональные области area1 и area2, которые соответствуют воображаемым стоп-линиям или зонам подсчета для двух разных направлений.

- Детекция и трекинг:

  - Модель YOLOv5s (предобученная) используется для детектирования объектов классов "автомобиль", "грузовик", "автобус" и т.д.

  - Кастомный трекер (tracker.py) на основе сравнения евклидовых расстояний между центрами bounding box'ов на последовательных кадрах назначает объектам уникальные ID и отслеживает их перемещение.

- Подсчет и валидация: Когда центр bounding box'а (координаты x3, y3) пересекает виртуальную линию ROI (проверка с помощью cv2.pointPolygonTest), ID транспортного средства заносится в множество (area_1 или area_2). Визуализация счетчиков a1 и a2 на кадре позволяет провести визуальную валидацию.

2.3 Описание эксперимента

Стек технологий:

- Язык программирования: Python 3.8+

- Компьютерное зрение: OpenCV, YOLOv5 (через PyTorch Hub)

- Трекинг: Кастомный алгоритм на основе евклидова расстояния

Аппаратные характеристики:

- Процессор: Intel Core i5/i7

- Оперативная память: 8 ГБ+

- Видеокарта: NVIDIA GeForce (желательно для ускорения YOLO, но не обязательно для моделей типа yolov5s)

Алгоритм эксперимента:

- Инициализация модели YOLOv5 и видеопотока.

- Для каждого кадра (с пропуском каждого 3-го кадра для увеличения производительности):

  - Выполнение инференса YOLOv5 для получения bounding box'ов.

  - Обновление трекера: сопоставление новых детекций с существующими треками.

  - Для каждого отслеживаемого объекта:

    - Отрисовка bounding box'а и ID на кадре.

    - Проверка, находится ли нижний центр бокса внутри одной из зон интереса.

    - Если да, то ID добавляется в соответствующее множество для подсчета.

- Визуализация:

  - Отрисовка зон интереса на кадре.

  - Вывод текущего значения счетчиков для каждой зоны.

- Ключевые метрики для оценки:

  - Стабильность трекинга: Отсутствие "перескоков" ID у одного и того же транспортного средства.

  - Точность подсчета: Визуальное соответствие числа, выведенного на экран, реальному количеству машин, пересекших линию за время просмотра видео.

  - Производительность: Частота кадров в секунду (FPS) на целевом оборудовании.

Ожидаемые показатели улучшения на основе симуляции:

Хотя данный эксперимент является валидацией отдельного модуля, а не полноценной системой, на основе анализа его работы и сравнения с теоретическими исследованиями можно спрогнозировать потенциальный эффект от внедрения подобной технологии:

- Точность детекции транспортных средств: В условиях хорошей видимости и умеренной плотности трафика ожидается точность детекции на уровне 90-95% (с учетом использования YOLOv5s и простого трекера).

- Снижение ошибок подсчета: По сравнению с системами, основанными на индукционных петлях, которые не различают типы транспортных средств и могут давать погрешности при медленном движении, компьютерное зрение позволит сократить ошибки подсчета на 15-25%.

- Увеличение пропускной способности: При интеграции данного модуля с адаптивным алгоритмом управления (аналогичным Passable) ожидается увеличение пропускной способности перекрестка на 20-35% по сравнению с фиксированными циклами в условиях неравномерной нагрузки.

- Снижение времени ожидания: В сценариях с резко меняющейся интенсивностью движения адаптивная система на основе данного модуля может сократить среднее время ожидания на перекрестке на 25-40%.

2.4 Промежуточный вывод

Эксперимент успешно продемонстрировал жизнеспособность подхода, использующего связку YOLO + трекер, для создания базового модуля восприятия в системе умного светофора. Код служит отличной отправной точкой и подтверждает концепцию, описанную в исследовании Passable. Однако для создания промышленного решения, как отмечено в синтезированной гибридной архитектуре, данный модуль необходимо улучшать. Усилить более надежными трекерами (например, DeepSORT), дополнить данными с других сенсоров (радаров) для всепогодной работы и интегрировать с проактивными алгоритмами управления (RL или прогнозными моделями), которые будут использовать данные подсчета для долгосрочной оптимизации, а не только для немедленной реакции.

3. Smart Traffic Light with ML-learning and SUMO

3.1 Постановка задачи

Целью эксперимента является оценка эффективности и практической реализуемости созданного мною алгоритма глубокого обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) для адаптивного управления светофором на изолированном перекрестке. В отличие от первого эксперимента, где управление основывалось на реактивной логике, данный подход направлен на обучение агента, способного максимизировать долгосрочную награду за счет сокращения совокупной длины очередей. Эксперимент призван проверить работоспособность RL-подхода, аналогичного рассмотренному в системе H-ATLM, но реализованного на базе алгоритма Deep Q-Network (DQN) в симулированной среде SUMO, как в исследовании Nautiyal et al.

3.2 Методика эксперимента

Эксперимент построен на парадигме обучения с подкреплением, где агент (интеллектуальный контроллер светофора) взаимодействует со средой (симуляцией перекрестка в SUMO). Методика включает следующие этапы:

- Проектирование среды: Создание конфигурации изолированного перекрестка в SUMO (cros.net.xml) с определением маршрутов транспортных средств (cros.rou.xml) и размещением детекторов транспортных потоков на всех подходах (cros.add.xml).

- Определение модели RL:

  - Пространство состояний (State Space): Вектор из 11 параметров, включающий длины очередей с 10 детекторов и индекс текущей фазы светофора.

  - Пространство действий (Action Space): Дискретный набор действий {0, 1, 2, 3, 4, 5}, где 0 — сохранение текущей фазы, а 1-5 — переключение на одну из следующих фаз с учетом минимального времени зеленого сигнала.

  - Функция вознаграждения (Reward Function): Отрицательная сумма квадратов длин всех очередей

R = -Σ(queue_length²).

R=-i=110queue_lengthi2

где queue_length – количество автомобилей на конкретной полосе движения. Такая функция сильно штрафует агента за рост очередей, побуждая его минимизировать заторы.

- Обучение агента: Использование нейронной сети (DQN) с двумя скрытыми слоями для аппроксимации Q-функции. Обучение проводится в режиме онлайн в течение 10 000 шагов симуляции с применением ε-жадной стратегии (ε=0.1) для баланса между исследованием и использованием.

- Валидация и сбор метрик: Мониторинг кумулятивного вознаграждения и общей длины очередей на протяжении всего процесса обучения для оценки сходимости алгоритма и его эффективности.

3.3 Описание эксперимента

Стек технологий:

- Среда симуляции: SUMO (Simulation of Urban Mobility).

- Связь с симуляцией: TRACI (Traffic Control Interface).

- Машинное обучение: TensorFlow/Keras для реализации DQN-сети.

- Язык программирования: Python 3.8+.

Аппаратные характеристики:

- Процессор: Intel Core i5/i7 или аналогичный AMD

- Оперативная память: 8 ГБ+

- Видеокарта: Не требовалась для ускорения в данной реализации, но возможна адаптация под GPU

Алгоритм эксперимента:

- Инициализация симуляции SUMO и загрузка DQN-модели (либо создание новой).

- Для каждого шага симуляции:

  - Сбор текущего состояния s с детекторов.

  - Выбор действия a агентом на основе ε-жадной политики.

  - Применение действия к светофору в SUMO с соблюдением ограничения на минимальное время зеленого сигнала.

  - Переход к следующему шагу симуляции и получение нового состояния s'.

  - Вычисление вознаграждения r.

  - Обновление весов DQN-модели на основе правила Беллмана с использованием одного шага градиентного спуска.

- Запись метрик и сохранение обученной модели по завершении цикла.

Ожидаемые показатели улучшения на основе симуляции:

- Сходимость алгоритма: В процессе обучения должен наблюдаться рост кумулятивного вознаграждения и снижение общей длины очередей, что свидетельствует о том, что агент обучается эффективной политике управления.

- Сравнение с фиксированным циклом: Ожидается, что после обучения RL-контроллер превзойдет статический светофор по ключевым метрикам:

  - Снижение средней длины очереди на 20-40%.

  - Снижение среднего времени ожидания транспортных средств на 15-35%.

- Адаптивность: Обученный агент должен демонстрировать способность адаптироваться к изменяющейся интенсивности потока, перераспределяя время зеленого сигнала в пользу наиболее загруженных направлений.

3.4 Промежуточный вывод

Данный эксперимент демонстрирует практическую возможность применения глубокого обучения с подкреплением для задач адаптивного управления дорожным движением. Реализованный DQN-агент успешно обучается политике, направленной на минимизацию заторов на изолированном перекрестке. Код подтверждает жизнеспособность подхода, описанного в системах типа H-ATLM.

Основные трудности, с которыми пришлось столкнуться, включали необходимость тщательного подбора функции вознаграждения и обеспечения стабильности обучения нейронной сети, что согласуется с ограничениями, отмеченными в теоретическом обзоре для RL-подходов.

Несмотря на успех в условиях симуляции, для реального внедрения потребуется решение таких задач, как обеспечение безопасности (например, гарантии минимального времени зеленого света), обучение обобщаемых моделей, работающих на множестве перекрестков, и интеграция с другими компонентами ИТС, такими как компьютерное зрение для более точной оценки состояния дорожной сцены. Данный эксперимент служит важным первым шагом и доказательством концепции, подтверждающим перспективность RL-методов в развитии интеллектуальных транспортных систем.

Вывод

Проведенные эксперименты представляют собой последовательную и многостороннюю проверку ключевых компонентов, составляющих основу современных систем умных светофоров. Каждый из экспериментов был сфокусирован на различном аспекте проблемы, что в совокупности позволило получить комплексное представление о практической реализуемости и эффективности рассмотренных в обзоре методик.

Первый эксперимент успешно продемонстрировал жизнеспособность реактивного подхода, основанного на компьютерном зрении (YOLOv8) и простейшем адаптивном алгоритме. Было подтверждено, что даже упрощенная система, способная детектировать транспортные средства и динамически перераспределять время зеленого сигнала, может существенно улучшить ключевые метрики перекрестка, такие как средняя задержка и пропускная способность, особенно в условиях нерегулярного потока.

Второй эксперимент углубил разработку модуля восприятия, сфокусировавшись на точности и стабильности детекции и трекинга транспорта с использованием YOLOv5 и кастомного алгоритма сопровождения. Результаты подтвердили, что связка "детекция-трекинг-подсчет" является надежным фундаментом для систем адаптивного управления, предоставляя необходимые данные в реальном времени, и превосходит по гибкости и информативности традиционные сенсоры.

Третий эксперимент совершил переход от реактивных к проактивным стратегиям, реализовав и обучив агента глубокого обучения с подкреплением (DQN) в симуляционной среде SUMO. Этот опыт на практике выявил как огромный потенциал RL-алгоритмов в долгосрочной оптимизации транспортных потоков и минимизации заторов, так и присущие им сложности, связанные со стабильностью обучения и подбором функции вознаграждения.

В совокупности эксперименты охватывают полный цикл функционирования умного светофора: от восприятия (Эксперименты 1 и 2) до интеллектуального принятия решений (Эксперимент 3). Они показывают, что реактивные системы на основе компьютерного зрения обеспечивают быстрый отклик на изменения, в то время как проактивные RL-алгоритмы способны на глубокую оптимизацию. Таким образом, наивысшая эффективность может быть достигнута именно в гибридной архитектуре, где эти подходы не конкурируют, а дополняют друг друга, формируя многоуровневую систему, способную гибко и эффективно управлять дорожным движением в реальном времени и на перспективу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье был проведен комплексный анализ пяти современных методик реализации умных светофоров, охватывающих различные аспекты проблемы: от детекции инцидентов и распознавания контекста до прогнозно-адаптивного управления и масштабируемой облачной архитектуры.

Проведенное исследование показало, что каждый из рассмотренных подходов имеет свою нишу и решает определенный круг задач. Система Passable эффективна для оперативного реагирования на события, H-ATLM — для долгосрочной оптимизации, исследование Nautiyal et al. демонстрирует высокую эффективность гибридного прогнозно-адаптивного подхода, обзор Intellias описывает необходимую технологическую инфраструктуру для промышленного внедрения, а методика распознавания фар обогащает систему контекстом,

Ключевым выводом работы является комплементарность этих подходов. Будущее развитие умных светофоров видится в создании гибридных, многоуровневых и интеллектуальных систем. Такая система должна объединять:

- Мультисенсорное восприятие (компьютерное зрение, радары) для сбора богатого контекста.

- Гибридный механизм принятия решений, сочетающий реактивные алгоритмы для экстренных ситуаций и проактивные, основанные на ML и RL, для плановой оптимизации.

- Надежную и масштабируемую инфраструктуру связи (5G, V2X) и облачных вычислений.

Реализация таких систем позволит не просто адаптироваться к текущей дорожной обстановке, но и прогнозировать ее развитие, обеспечивая плавное, безопасное и экологически устойчивое движение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Alzamzami O. et al. Passable: An Intelligent Traffic Light System with Integrated Incident Detection and Vehicle Alerting // Sensors. – 2025. (https://www.mdpi.com/1424-8220/25/18/5760)

- Almaliki M. et al. Adaptive Traffic Light Management for Mobility and Accessibility in Smart Cities // Sustainability. – 2025. (https://www.mdpi.com/2071-1050/17/14/6462)

- How Do Smart Traffic Lights Work? Technical Architecture and Use Cases Explained // Intellias. — 2025. (https://intellias.com/smart-traffic-signals/)

- Nautiyal K., Gangodkar D., Diwakar M., Singh P., Bijalwan A. Intelligent traffic light management using predictive and dynamic traffic flow analysis // Scientific Reports. — 2025. (https://www.nature.com/articles/s41598-025-13694-w)

- Курочка К.С., Прокопенко Д.В., Панарин К.А. Распознавание сигналов световых приборов автомобилей для умных светофоров // Системный анализ и прикладная информатика. – 2025. (https://rep.bntu.by/handle/data/154720)

- Swasti Swagat Smart-traffic-System // GitHub Project (https://github.com/swastiswagat/Smart-traffic-System)

- Kavya Gupta Smart-Traffic-Management-System // GitHub Project (https://github.com/kavyaguptaeng/Smart-Traffic-Management-System)

- Морозова Ольга Smart Traffic Light Control using Deep Q-Learning // GitHub Project (https://github.com/MiniLynx13/PP_Smart_Traffic_Light)